PHẦN I- PIC16F877A GIAO TIẾP VỚI LED ĐƠN

===//===

Bài 2- Viết chương trình chớp tắt 2 LED ở PORTD.

Sơ đồ kết nối

- Sơ đồ kết nối Led đơn:

+ LED đơn được kết nối với PORTD của PIC16F877A, LED1→LED8 kết nối với RD0→RD7.

+ LED đơn sáng mức 0: tức PIC16F877A sẽ gởi mức 0 làm Led sáng, mức 1 làm Led tắt.

- Sơ đồ kết nối PIC16F877A

Lưu đồ giải thuật

PORT và các lệnh liên quan:

- PIC16F877A có 33 chân IO (portA, portB, portC, portD, portE )

- Cấu trúc một PORT: gồm có thanh ghi TRIS và PORT

+ Vị trí PIN (chân) và giá trị PIN:

+ Bit RA7 là bit có trọng số cao nhất (MSB  hay bít cao), RA0 là có trọng số thấp nhất (LSB hay bit thấp).

- Khi mở chương trình CCS lên, các bạn nhấn phím F1 để xem chức năng và cấu trúc lệnh.

- Lệnh SET_TRIS : định cấu hình cho PORT x là vao hay ra

+ Cấu trúc: set_tris_x (value)

+ Ví dụ: set_tris_a (0x0F) hay set_tris_a (0b00001111)

Hai cách ghi là như nhau (0bRA7RA6RA5RA4RA3RA2RA1RA0)

Từ chân RA0 đến RA3 được cấu hình là ngõ vào.

Từ chân RA4 đến RA7 được cấu hình là ngõ ra.

- Giải thích một số lệnh OUTPUT:

+ output_high (pin): Ghi mức 1(mức cao) ra một chân của một PORT nào đó.

+ output_low (pin): Ghi mức 0(mức thấp) ra một chân của một PORT nào đó.

+ output_toggle(pin): đảo trạng thái một chân của một PORT.

+ output_bit (pin, value): xuất giá trị value(1 bit) ra một pin của một PORT.

+ output_x (value): xuất giá trị value (8 bit) ra một PORT.

- Giải thích một số lệnh INPUT:

+ value = input (pin): đọc giá trị (1 bit) một chân gán cho biến value.

+ value = input_x(): đọc gia trị 1 PORT(8 bit) gán cho biến value.

- Lệnh port_a_pullups:

+ Cấu trúc: port_x_pullups (value);

+ Chức năng treo điện trở kéo lên  của port x.

=> Ngoài ra còn một số lệnh xử lý PORT khác, các bạn có thể vào Help tìm hiểu thêm.